AXiA 3D

프로젝트 종합 분석 보고서

코드베이스 현황, 문제점 및 개선 방안

작성일: 2026년 4월 9일

버전: 1.0

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 비전

AXiA 3D는 블렌더보다 쉽고, 스케치업보다 정확한 3D 모델링 플랫폼을 목표로 합니다. AutoCAD를 대치할 수 있는 가벼운 동작의 통합 3D 모델링 프로그램을 구현하는 것이 핵심 목표입니다.

## 1.2 기술 스택

| 구성요소 | 기술 | 버전 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기하 커널 | Rust (Half-Edge DCEL) | 2021 edition | 안정 |
| 수학 라이브러리 | glam | 0.30 | 안정 |
| 삼각분할 | earcutr | 0.5 | 안정 |
| WASM 바인딩 | wasm-bindgen | 0.2 | 표준 |
| 렌더링 | Three.js | 0.170 | 최신 |
| 프론트엔드 | TypeScript | 5.7 | 최신 |
| 빌드 도구 | Vite | 6.0 | 최신 |
| 직렬화 | bincode | 1.3 | 주의 필요 |

## 1.3 코드베이스 규모

| 영역 | 주요 모듈 | 코드 량 (LOC) |
| --- | --- | --- |
| Rust 기하 커널 (axia-geo) | mesh.rs, operations/*, entities/* | ~3,800 |
| Rust 코어 (axia-core) | scene.rs, xia.rs, commands.rs | ~840 |
| WASM 브릿지 (axia-wasm) | lib.rs | ~811 |
| Rust 트랜잭션 (axia-transaction) | lib.rs | ~230 |
| TypeScript 프론트엔드 | ToolManager, Viewport, main 외 | ~15,541 |
| 총계 |  | ~21,200+ |

## 1.4 아키텍처 구조

AXiA 3D는 깔끔한 3계층 분리 구조를 채택하고 있습니다:

- Viewport 계층: Three.js WebGL 렌더링, 카메라, 선택 처리

- WASM Bridge 계층: TypeScript↔Rust 간 wasm-bindgen 인터페이스

- Core Engine 계층: Rust 기반 DCEL 기하 커널 (axia-geo, axia-core)

Command Pattern을 통해 사용자 액션이 명령으로 변환되고, Transaction Manager가 Undo/Redo를 관리합니다. XIA 라이프사이클 모델(Point → Edge → Face → Solid)은 CAD 모델링의 차원 진행에 부합합니다.

# 2. 완료된 기능 (잘 된 사항)

## 2.1 Draw 도구 (Line, Rectangle, Circle)

선, 사각형, 원 그리기 기능이 완전히 구현되어 있습니다. Rust 커널에서 펴리곤 생성 및 Face 변환이 정상적으로 동작합니다. 스케치업 스타일의 드로잉 경험을 제공합니다.

## 2.2 Push/Pull 기능

Push/Pull은 프로젝트의 핵심 기능으로, 2가지 모드로 구현되어 있습니다:

- MoveOnly 모드: 연결 엣지가 노말과 평행한 경우 정점만 이동 (cos(1°) = 0.999848 허용치)

- CreateFace 모드: 상부면 + 측면벽 생성 + coplanar 병합 (큐 기반)

고스트 프리뷰 시스템이 특히 잘 구현되어 있습니다. MeshBasicMaterial + FrontSide + 투명도 조합으로 깔끔한 프리뷰를 제공합니다. 5차레의 시행착오를 거쳐 최적의 방식을 찾았습니다.

## 2.3 변환 도구 (Move/Rotate/Scale)

Move, Rotate, Scale 변환이 Transaction wrapping과 함께 구현되어 있어 모든 변환 작업이 Undo/Redo 가능합니다.

## 2.4 Snap 시스템 및 3D 축 추론

Vertex, Edge, Midpoint, Center 스냅이 구현되어 있으며, 스케치업 스타일의 3D 축 추론(빨간/초록/파란 축) 기능이 적용되어 있습니다. 정밀한 모델링을 위한 핵심 기능입니다.

## 2.5 Dimension Input (VCB 스타일)

DimensionLabel을 통해 수치 입력이 가능하며, 스케치업의 Value Control Box와 유사한 UX를 제공합니다.

## 2.6 Undo/Redo 시스템

스냅샷 기반 Transaction Manager가 구현되어 있으며, 최대 100프레임 깊이의 이력 관리가 가능합니다. 모든 모델링 작업이 안전하게 되돌릴 수 있습니다.

## 2.7 기타 완료 기능

- Offset: 면 경계 오프셋으로 스트립 면 생성

- Erase: 요소 삭제 도구

- Selection: 면/엣지 선택, 드래그 선택 지원

- Orient Faces: 면 노말 일관성 자동 정리

- DXF Import: 기본 폴리라인/원/3D 면 파싱

- 프로젝트 저장/불러오기: 바이너리 스냅샷 직렬화

# 3. 아키텍처 강점

## 3.1 깔끔한 3계층 분리

Viewport / WASM Bridge / Core Engine의 3계층이 명확히 분리되어 있어 각 계층의 독립적 개발과 테스트가 가능합니다. Rust와 JavaScript 사이에 순환 의존성이 없습니다.

## 3.2 강력한 타입 시스템 (Rust)

VertId, EdgeId, FaceId 등 강타입 엔티티 ID 시스템으로 실수를 방지합니다. SlotStorage 제너릭 저장소와 매크로 기반 ID 구현으로 타입 안전성이 보장됩니다.

## 3.3 Command Pattern 및 Transaction 관리

사용자 액션이 Command로 변환되고, Transaction Manager가 Undo/Redo를 관리하는 패턴이 잘 적용되어 있습니다. Replay, 예측, 되돌리기가 모두 가능합니다.

## 3.4 Half-Edge DCEL 토폴로지

복잡한 메시 연산에 적합한 Half-Edge 구조를 채택하여 Face/Edge/Vertex 관계를 정확히 유지합니다. 면 루프 수집, 사이클 감지 등이 올바르게 구현되어 있습니다.

## 3.5 우수한 문서화

ARCHITECTURE.md, CLAUDE.md, BUILD_AND_TEST.md 등 설계 의도와 빌드 방법이 잘 문서화되어 있습니다. 시행착오 기록(고스트 프리뷰 5차 반복)이 있어 의사결정 배경을 이해할 수 있습니다.

# 4. 발견된 문제점

## 4.1 치명적 문제: 컴파일 오류

심각도: 블로킹 (BLOCKING)

storage.rs 파일에서 엔티티 타입 import가 누락되어 전체 프로젝트가 컴파일되지 않습니다:

- VertId, EdgeId, HeId, FaceId 타입을 찾을 수 없음 (crates/axia-geo/src/storage.rs:38-41)

- WASM 모듈 재빌드가 불가능하며, 모든 개발이 차단됨

- 해결: use crate::entities::id::*; 추가 필요

## 4.2 컴파일 경고

빌드 시 여러 경고가 발생합니다:

- 미사용 변수 face_id (mesh.rs:384)

- 미사용 import Mesh (xia.rs:8)

- 미사용 import MaterialId (commands.rs:10)

- 미선언 cfg 조건 console_error_panic_hook (wasm/lib.rs:25)

## 4.3 TypeScript 타입 안전성 문제

WasmBridge.ts에서 any 캐스팅이 다수 사용되고 있습니다 (lines 93, 115, 137, 148). WASM 반환 타입에 대한 인터페이스 정의가 부족하여 런타임 오류 위험이 있습니다.

## 4.4 ToolManager 과대 복잡성

ToolManager.ts가 2,444행의 단일 파일로 10가지 이상의 도구 로직을 포함하고 있습니다. 상태 기계가 if/else 체인으로 분산되어 있어 유지보수가 어렵습니다. 도구 파라미터가 모두 any 타입으로 처리되고 있습니다.

## 4.5 Boolean Operations 미완성

boolean.rs에 923행의 코드가 존재하지만, Face 조립 및 병합 로직이 미완성입니다. split_faces_by_intersections는 동작하지만 병합 후 Material ID 보존 및 self-intersection 처리가 빠져 있습니다.

## 4.6 테스트 커버리지 부족

| 영역 | 테스트 상태 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| Push/Pull (Rust) | 단위 테스트 존재, 통과 | 양호 |
| Boolean Operations (Rust) | 테스트 스텀 존재, 미완성 | 미흡 |
| ToolManager (TypeScript) | 테스트 없음 | 위험 |
| Viewport (TypeScript) | 테스트 없음 | 위험 |
| WASM Bridge (TypeScript) | 테스트 없음 | 위험 |
| E2E 통합 테스트 | 없음 | 위험 |

## 4.7 성능 병목

- WASM 버퍼 복사: 매 프레임마다 get_positions() 호출로 새 Float32Array 생성

- 고스트 프리뷰: 프레임마다 새 Three.js Mesh/LineSegments 생성 (풀링 없음)

- 공간 인덱싱 부재: Face/Vertex 조회가 O(n) 선형 탐색

- Boolean 연산: O(n²) 엣지 쌍 교차 검사 (가속 구조 없음)

## 4.8 오류 처리 및 사용자 피드백 부재

WASM 연산 실패 시 콘솔에만 로그가 출력되고, 사용자에게는 아무런 피드백이 없습니다. Toast/Alert 등의 오류 UI가 필요합니다.

## 4.9 bincode 직렬화 취약성

프로젝트 저장에 bincode(1.3)를 사용하고 있으나, 바이너리 형식이며 버전 관리가 없습니다. 데이터 구조 변경 시 기존 저장 파일과의 호환성이 깨질 수 있습니다.

# 5. 개선 방안 및 권고사항

## 5.1 우선순위 1: 즉시 해결 (블로킹 이슈)

### 5.1.1 컴파일 오류 수정

storage.rs에 누락된 import를 추가하여 컴파일 오류를 해결해야 합니다. use crate::entities::id::*; 한 줄만 추가하면 해결되는 간단한 문제이지만, 이것이 해결되지 않으면 모든 개발이 차단됩니다.

### 5.1.2 Boolean Operations 완성

split_faces_by_intersections 후 Face 조립 및 병합 로직을 완성해야 합니다. Material ID 보존, self-intersection 처리, manifold 메시 재구성이 필요합니다.

## 5.2 우선순위 2: 단기 개선 (높은 영향력)

### 5.2.1 ToolManager 리팩토링

2,444행의 단일 파일을 DrawTool, PushPullTool, MoveTool 등 개별 클래스로 분리해야 합니다. Tool 인터페이스를 정의하고, 각 도구가 이를 구현하는 패턴을 권장합니다.

### 5.2.2 TypeScript 엄격 모드 적용

WasmBridge.ts의 any 캐스팅을 제거하고, 모든 WASM 반환 타입에 대한 인터페이스를 정의해야 합니다. JSDoc 또는 .d.ts 파일을 보완하여 API 문서화를 강화해야 합니다.

### 5.2.3 오류 UI 피드백 구현

WASM 연산 실패 시 사용자에게 Toast/Alert를 통해 알리는 시스템을 구현해야 합니다. 현재 콘솔만으로는 사용자 경험이 저하됩니다.

### 5.2.4 메모리 최적화

Three.js 지오메트리 풀링, WASM 버퍼 복사 회피, 레이지 로딩 등을 통해 성능을 개선해야 합니다.

## 5.3 우선순위 3: 중기 개선

### 5.3.1 테스트 커버리지 확대

axia-core, axia-geo의 단위 테스트를 60% 이상으로 확대하고, TypeScript 측 테스트를 추가해야 합니다. 특히 ToolManager, Viewport, WASM Bridge의 테스트가 전무하여 위험합니다.

### 5.3.2 Boundary Extraction 구현

ARCHITECTURE.md에 Phase 3으로 계획된 Solid → Face 분리 기능을 구현해야 합니다. oriented_faces()는 존재하지만 실제 경계 추출은 미구현입니다.

### 5.3.3 Constraint Solver 도입

현재 Snap 추론만 있으며 파라메트릭 제약 조건(수직, 평행, 거리 고정)이 없습니다. CAD 대체 툴로서 필수적인 기능입니다.

### 5.3.4 직렬화 버전 관리

bincode 직렬화에 버전 스키마를 도입하여 데이터 구조 변경 시 하위 호환성을 보장해야 합니다.

### 5.3.5 Material 시스템 확장

현재 단일 MaterialId(0)만 사용 중이며, 재질 라이브러리 및 텍스처 시스템으로 확장이 필요합니다.

### 5.3.6 파일 I/O 확장

현재 DXF 기본 임포트만 지원합니다. SKP, OBJ, GLTF, STEP 등 다양한 포맷 지원을 통해 다른 CAD/3D 툴과의 연동성을 확보해야 합니다.

# 6. 종합 평가

## 6.1 점수 평가

| 평가 항목 | 점수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 아키텍처 설계 | 8.5 / 10 | 깔끔한 3계층 분리, TypeScript 바인딩 보완 필요 |
| 코드 품질 | 7.0 / 10 | Rust 우수, TypeScript 리팩토링 필요 |
| 기능 완성도 | 6.0 / 10 | 핵심 기능 동작, Boolean ops 미완성 |
| 테스트 커버리지 | 4.0 / 10 | Rust 단위 테스트만 존재, TS 테스트 전무 |
| 문서화 | 6.0 / 10 | 설계 문서 우수, API 문서 부족 |
| 성능 | 5.0 / 10 | 소규모 메시 동작, 대규모 병목 |
| 유지보수성 | 6.0 / 10 | Rust 깔끔, TS 2,400행 파일 위험 |
| 종합 점수 | 6.3 / 10 | 탄탄한 기반, 알파 테스트 준비 필요 |

## 6.2 종합 의견

AXiA 3D는 탄탄한 기반을 갖춘 프로젝트입니다. Rust Half-Edge DCEL 커널, Command Pattern, 3계층 아키텍처 등 설계적 강점이 명확합니다.

그러나 컴파일 오류 해결이 가장 시급한 과제이며, Boolean Operations 완성, ToolManager 리팩토링, 테스트 확대가 알파 버전 출시를 위해 필수적입니다.

특히 성능 최적화와 직렬화 버전 관리는 제품이 성장함에 따라 점점 중요해질 영역입니다. 현재 상태에서 우선순위 1, 2 항목을 해결하면 알파 테스트가 가능한 수준으로 도달할 수 있습니다.

# 7. 실행 로드맵

## 7.1 즉시 (이번 주)

- storage.rs 컴파일 오류 수정 (예상 시간: 30분)

- Boolean Operations Face 병합 로직 완성

- 오류 UI 피드백 기본 구현

## 7.2 단기 (2주 내)

- ToolManager를 DrawTool, PushPullTool 등 개별 클래스로 분리

- 핵심 경로 단위 테스트 50개 이상 추가

- Boundary Extraction 구현

## 7.3 중기 (1-2개월)

- WASM 버퍼 전송 최적화 (SharedArrayBuffer 등)

- Constraint Solver 도입 (수직, 평행, 거리)

- Material/Texture 시스템 구현

- Desktop 앱 패키징 (Electron 또는 Tauri)

- 보고서 끝 -